Функциональные требования к программному обеспечению АПК «Безопасный город»

Документ определяет функции, которые должно реализовывать программное обеспечение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее — Система), по следующим направлениям:

- специальный раздел вычислительной инфраструктуры (СРВИ);

- работа с ГИС-основой;

- управление камерами с карты;

- ретроспективный режим;

- ввод оборудования в эксплуатацию;

- управление проектами;

- разграничение прав доступа;

- взаимодействие облаков разных владельцев.

1. Специальный раздел вычислительной инфраструктуры (СРВИ)

1.1	Система должна реализовывать СРВИ как отдельный функциональный сегмент со своей моделью данных, настройками, правами доступа и журналами. Сегмент предназначен для информационного взаимодействия с правоохранительными и силовыми ведомствами.

1.2	Данные, настройки и журналы СРВИ не должны быть видны пользователям общего сегмента Системы, включая администраторов общего сегмента, если у них нет прав в СРВИ.

1.3	Система должна вести реестр ведомств-потребителей СРВИ. Для каждого ведомства в реестре указываются:

- подразделения и ответственные лица;

- основание подключения (соглашение, регламент);

- перечень предоставляемых ресурсов и видов данных;

- срок действия доступа.

1.4	Система должна предоставлять ведомствам через СРВИ:

- живое видео и видеоархив с камер в объёме выданных прав;

- события видеоаналитики (распознавание ГРЗ, детекция инцидентов и иные подключённые виды аналитики) в режиме реального времени;

- журналы проездов и результаты поиска по архиву;

- геоданные: расположение технических средств, поля зрения, геотреки.

1.5	Система должна принимать от ведомств списки контроля (ориентировки) через API, из файлов и вручную. Для списков должны учитываться срок действия, приоритет и получатели оповещений, а о совпадениях — оповещаться только уполномоченные пользователи ведомства-источника.

1.6	Взаимодействие с ведомственными системами должно выполняться через настраиваемые адаптеры (шлюзы).

1.7	Система должна контролировать работу каналов взаимодействия с ведомствами: доступность, задержки, объём переданных данных, ошибки. При нарушении обмена должно формироваться оповещение.

1.8	При выгрузке видеоматериалов для ведомств Система должна формировать контрольную сумму и электронную подпись фрагмента, а также сопроводительные метаданные: камера, координаты, время начала и окончания, пользователь, основание выгрузки.

1.9	Система должна вести неизменяемый журнал всех действий в СРВИ, в том числе:

- просмотры видео;

- поисковые запросы;

- выгрузки;

- изменения прав и списков контроля.

1.10	Просмотр журнала СРВИ должен быть доступен только уполномоченным лицам.

1.11	Требования к правам доступа в сегменте СРВИ приведены в разделе 9.

2. Слои ГИС-основы

2.1	Система должна поддерживать многослойную ГИС-основу:

- картографические подложки (растровые и векторные) [перечень поставщиков карт];

- поэтажные планы зданий и объектов;

- пользовательские слои.

2.2	Пользователь с соответствующими правами должен иметь возможность:

- создавать, переименовывать, упорядочивать и удалять слои;

- управлять видимостью, прозрачностью и масштабами отображения слоёв.

2.3	На каждом слое должны выводиться заданные наборы объектов:

- технические средства по типам (камеры, камеры с аналитикой, комплексы фотовидеофиксации, кнопки экстренной связи, датчики и др.);

- зоны, маршруты, объекты инфраструктуры;

- события и тревоги.

2.4	Одно техническое средство может отображаться на нескольких слоях.

2.5	Права доступа должны назначаться на уровне слоя: просмотр слоя, редактирование объектов слоя, управление техническими средствами слоя. Пользователь видит только слои и объекты, на которые у него есть права.

2.6	Система должна формировать на слоях аналитические представления:

- тепловые карты событий и нарушений;

- картограммы по районам и зонам;

- индикаторы работоспособности технических средств;

- статистику по выделенной области.

2.7	Система должна формировать отчёты по объектам слоя или выделенной области карты: состав и состояние оборудования, количество событий, доступность камер. Отчёты выгружаются в XLSX и PDF.

3. Автоматический расчёт поля зрения камер

3.1	Система должна автоматически рассчитывать и отображать на карте поле зрения каждой камеры. Для расчёта используются:

- данные справочника моделей оборудования: формат матрицы, разрешение, фокусное расстояние или его диапазон для вариофокальных объективов, тип камеры;

- параметры установки: координаты, высота подвеса, азимут, угол наклона.

3.2	Поле зрения должно отображаться как проекция на плоскость земли с ближней и дальней границами. На нём должны выделяться зоны по плотности пикселей на метр: обнаружение, наблюдение, распознавание, идентификация (по ГОСТ Р МЭК 62676-4 или настраиваемым порогам).

3.3	Для панорамных и fisheye-камер поле зрения должно рассчитываться как круговой или секторный охват.

3.4	Для поворотных (PTZ) камер Система должна получать с камеры текущие значения поворота, наклона и масштаба (по ONVIF PTZ или протоколу производителя) и обновлять поле зрения на карте в реальном времени. Также на карте должна отображаться зона возможного охвата камеры во всех положениях.

3.5	Система должна учитывать затенение поля зрения зданиями и сооружениями при наличии слоя с их контурами и высотами.

3.6	При изменении параметров в справочнике моделей или в карточке установки Система должна автоматически пересчитывать поле зрения, в том числе массово для всех камер данной модели.

3.7	Пользователь с соответствующими правами должен иметь возможность вручную скорректировать рассчитанное поле зрения. Такое поле помечается как скорректированное и при автоматическом пересчёте не перезаписывается.

3.8	Система должна выявлять камеры, для расчёта поля зрения которых не хватает данных, и показывать список недостающих параметров.

4. Управление поворотными камерами с карты

4.1	По клику на точку карты Система должна рассчитывать углы поворота и наклона выбранной PTZ-камеры по её координатам, высоте подвеса и калибровке. Камера наводится на указанную точку, масштаб подбирается под заданный размер объекта.

4.2	Система должна предлагать список PTZ-камер, способных навестись на указанную точку. Камеры сортируются по расстоянию и ожидаемому качеству изображения, а камеры, для которых точка закрыта зданиями, исключаются.

4.3	Система должна отображать пресеты PTZ-камер на карте как секторы поля зрения с названиями и переводить камеру в пресет по клику на сектор.

4.4	Пользователь с соответствующими правами должен иметь возможность создавать и редактировать пресеты с карты, указывая точку или область наблюдения.

4.5	Система должна обеспечивать калибровку PTZ-камеры, то есть привязку её системы координат к карте, по двум-трём опорным точкам, указанным на карте и в кадре.

4.6	Управление PTZ-камерами должно учитывать приоритеты пользователей и ведомств. Система должна:

- блокировать управление камерой на время работы пользователя с более высоким приоритетом;

- показывать, кто управляет камерой;

- возвращать камеру в исходный пресет по истечении заданного времени бездействия.

5. Поиск камер по сегменту карты

5.1	Пользователь должен иметь возможность выделить на карте точку, линию (например, участок улицы), окружность или произвольный многоугольник.

5.2	Система должна показывать список камер, поле зрения которых пересекает выделенный сегмент. По каждой камере указываются:

- доля охвата сегмента;

- расстояние до сегмента;

- зона качества (обнаружение, распознавание, идентификация);

- для PTZ-камер — возможность наведения и подходящий пресет.

5.3	Выбранные камеры должны одним действием выводиться в раскладку на рабочем месте или на видеостену в режиме живого видео или архива за заданный период.

5.4	Результат выбора должен сохраняться как группа камер для последующего использования, в том числе для назначения прав доступа.

5.5	Поиск должен учитывать права пользователя: в результатах показываются только доступные ему камеры.

6. Ретроспективный режим

6.1	Система должна принимать и хранить геотреки подвижных объектов. Источники геотреков:

- патрульные автомобили и носимые устройства (ГЛОНАСС/GPS);

- транспортные средства по данным распознавания ГРЗ (последовательность проездов);

- объекты, сопровождаемые видеоаналитикой;

- [иные внешние источники].

6.2	Система должна выводить геотреки из архива на карту за выбранный период и воспроизводить их на шкале времени с регулируемой скоростью. На треке должны отображаться отметки времени и связанные события: тревоги, проезды через точки фиксации, остановки, срабатывания датчиков.

6.3	При воспроизведении геотрека Система должна показывать видеоархив камер, в поле зрения которых в соответствующий момент находился объект, синхронно с положением на треке.

6.4	Система должна хранить архив состояния карты. По выбранному моменту времени должны восстанавливаться:

- состояние технических средств (работает или не работает, причина неисправности);

- активные тревоги и события;

- положения PTZ-камер;

- положения подвижных объектов.

6.5	Пользователь должен иметь возможность перемещаться по шкале времени и воспроизводить развитие обстановки на карте в выбранной области с синхронным просмотром видеоархива.

6.6	Сроки хранения геотреков и архива состояния карты должны настраиваться отдельно от сроков хранения видеоархива.

7. Добавление устройств в Систему

7.1	Система должна предоставлять мастер добавления устройства. Мастер включает:

- поиск устройств в сети (ONVIF WS-Discovery и протоколы производителей);

- выбор модели из справочника;

- ввод учётных данных;

- указание места установки.

7.2	Координаты установки должны задаваться:

- кликом по карте;

- вводом адреса с геокодированием;

- вводом координат вручную;

- автоматически из GPS-модуля устройства (при наличии);

- с помощью мобильного приложения монтажника (п. 7.4).

7.3	Сразу после добавления устройство должно появляться на ГИС-основе в заданном месте с рассчитанным полем зрения (раздел 3).

7.4	Система должна включать мобильное приложение монтажника. Приложение должно:

- определять координаты места установки по GPS/ГЛОНАСС смартфона;

- определять азимут по компасу смартфона;

- принимать ввод высоты подвеса и угла наклона;

- фотографировать место установки и ракурс;

- формировать QR-код, содержащий эти параметры и идентификатор заявки на монтаж.

7.5	Монтажник должен показать QR-код на экране смартфона в объектив установленной камеры. Система должна распознать QR-код в видеопотоке, связать его с камерой и записать параметры в карточку устройства.

7.6	Приложение также должно поддерживать передачу параметров через API с привязкой к устройству по серийному номеру, MAC-адресу или QR-коду на корпусе камеры.

7.7	Параметры, полученные от приложения монтажника, должны помечаться как требующие подтверждения. Пользователь с соответствующими правами подтверждает или корректирует их.

7.8	Система должна поддерживать массовый импорт устройств с координатами и параметрами установки из файлов XLSX и CSV по шаблону, а также из проектной документации [Для BIM моделей].

8. Управление проектами и справочники оборудования

8.1	Система должна вести дерево оборудования с уровнями: проект, объект (район, адрес), точка установки (опора, фасад), устройство, канал.

8.2	Все элементы дерева должны быть связаны со справочниками, а изменения в справочниках — отражаться в карточках связанных элементов.

8.3	Система должна вести справочник моделей оборудования: производитель, модель, тип, технические характеристики (включая параметры для расчёта поля зрения), поддерживаемые протоколы и функции видеоаналитики.

8.4	Карточка установленного устройства должна содержать:

- модель и серийный номер;

- координаты, высоту подвеса, азимут, угол наклона;

- тип крепления;

- дату монтажа и ввода в эксплуатацию;

- гарантийный срок;

- собственника оборудования;

- обслуживающую организацию и договор обслуживания;

- ответственных лиц;

- историю изменений.

8.5	Система должна хранить для каждой камеры эталонные изображения ракурса: утверждённый кадр при вводе в эксплуатацию, фото с места установки, примеры ракурсов для типовых мест установки.

8.6	Система должна вести статус работоспособности каждого устройства и справочник причин неработоспособности. Справочник должен быть расширяемым и содержать не менее следующих причин:

- нет сигнала;

- нет питания;

- загрязнение объектива;

- расфокусировка;

- засветка;

- резкая смена плана (смещение камеры);

- перекрытие обзора;

- механическое повреждение;

- сбой записи в архив.

8.7	Система должна автоматически определять причины неработоспособности средствами диагностики и видеоаналитики. Смена плана должна определяться сравнением текущего кадра с эталонным изображением.

8.8	При выявлении неисправности Система должна формировать заявку на обслуживание и направлять её в обслуживающую организацию. Для заявки должны контролироваться сроки устранения, а по результатам — формироваться отчёты о доступности оборудования по проектам, объектам и обслуживающим организациям.

8.9	Система должна поддерживать фильтрацию и групповые операции в дереве оборудования по любым полям карточки и справочников.

9. Разграничение прав доступа

9.1	Система должна назначать права доступа по атрибутам пользователя и атрибутам технических средств, а не только по спискам устройств:

- атрибуты пользователя: организация, подразделение, функциональная роль, территория ответственности;

- атрибуты технических средств: территория, тип, место установки (подъезд, двор, улица, объект), наличие видов аналитики, собственник, обслуживающая организация, принадлежность к сегменту СРВИ.

9.2	Система должна поддерживать динамические группы технических средств, задаваемые правилами. Пример правила: «подъездные камеры района N с аналитикой распознавания ГРЗ». Новые устройства, соответствующие правилу, должны автоматически включаться в группу.

9.3	Права должны назначаться раздельно по видам действий:

- просмотр живого видео;

- просмотр архива;

- экспорт;

- управление PTZ;

- получение событий;

- настройка;

- просмотр на карте.

9.4	Для каждого права может задаваться срок действия.

9.5	Система должна обеспечивать временное отключение трансляции живого видео и доступа к архиву с заданных камер или групп камер для заданных пользователей, групп и организаций. Отключение выполняется по запросу специальных служб. Для каждого отключения фиксируются:

- инициатор;

- основание;

- время начала и окончания (с автоматическим восстановлением доступа).

9.6	Сведения об основании отключения доступны только уполномоченным лицам.

9.7	Система должна обеспечивать согласование прав доступа. Заявка на выдачу группы прав проходит настраиваемый маршрут одобрения представителями разных служб, последовательно или параллельно. Права вступают в силу только после всех согласований.

9.8	Система должна предоставлять реестр действующих прав с возможностью пересмотра и отзыва, а также отчёты о том, кто имеет доступ к заданной камере и к каким камерам имеет доступ заданный пользователь.

9.9	Все изменения прав, отключения и согласования должны фиксироваться в журнале. Для сегмента СРВИ — в журнале СРВИ (п. 1.9).

10. Взаимодействие облаков разных владельцев

10.1	Помимо каскадирования для оптимизации видеотрафика, Система должна обеспечивать взаимодействие нескольких независимых облаков (инсталляций) разных владельцев, например регионального и городского.

10.2	Каждое облако должно сохранять самостоятельность: собственных администраторов, пользователей, права, справочники и работоспособность при недоступности других облаков.

10.3	Взаимный доступ между облаками должен задаваться соглашениями о доступе. В соглашении владелец ресурса определяет:

- какие технические средства, группы, слои и виды данных он предоставляет другому облаку;

- в каком объёме прав;

- на какой срок.

10.4	Одно и то же техническое средство должно быть доступно в нескольких облаках с разными наборами прав. Итоговые права пользователя внешнего облака не могут превышать прав, предоставленных владельцем ресурса.

10.5	Система должна поддерживать как иерархическое взаимодействие (регион — муниципалитеты), так и одноранговое (соседние муниципалитеты, город и ведомственное облако).

10.6	Видеопотоки между облаками должны передаваться с ретрансляцией: один поток на облако-получатель независимо от числа его пользователей.

10.7	Владелец ресурса должен иметь возможность в любой момент приостановить или отозвать доступ внешнего облака.

10.8	Система должна вести учёт использования ресурсов внешними облаками для взаимных расчётов между владельцами: число каналов, объём трафика, время просмотра, объём выгрузок.

10.9	Обращения к ресурсам из внешних облаков должны фиксироваться в журналах обоих облаков.

10.10	Временные отключения доступа (п. 9.5) должны распространяться на пользователей внешних облаков.